石阡县坪地场扶贫开发有限责任公司 发布

- 2020-01-01实施

2019-12-20发布

干制黄花菜

Q/SPFK  0001S－2019

Q/SPFK

贵州省食品安全企业标准

ICS 67.080.20

X 26

备案号：

- 前    言

- 本标准根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》给出的规则制定，本标准适用于石阡县坪地场扶贫开发有限责任公司 “干制黄花菜”产品生产、检验、贸易、仲裁的依据。

- 本标准由石阡县坪地场扶贫开发有限责任公司提出、批准。

- 本标准由石阡县坪地场扶贫开发有限责任公司、遵义市精科信检测有限公司共同起草。

- 本标准起草人：张  静、李朝阳、田维林、李盛丽、雷光萍。

干制黄花菜

  - 范围

- 本标准规定了干制黄花菜的术语和定义、要求(含检验方法)、检验规则、标签、标志、包装、运输

- 和贮存。

- 本标准适用于3.1定义的产品。

  - 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅该日期的版本适用于本文件。

- 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.34 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 12456 食品中总酸的测定

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 15672 食用菌中总糖含量的测定

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

- JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

- 原国家质量监督检验检疫总局令【2005年】第75号  定量包装商品计量监督管理办法

  - 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

- 干制黄花菜

- 鲜黄花菜花蕾经整理、挑选、清洗、蒸杀、冷却、低温干燥处理后的成品黄花菜。

- 3.2  青条菜

- 菜条呈青色。

- 3.3  开花菜

- 花瓣开张、花蕊外露的菜条。

- 3.4  油条菜

- 菜条呈油浸状。

- 4  要求

- 4.1  原料

4.1.1  鲜黄花菜花蕾

应新鲜、洁净、无虫害、无污染，并符合GB 2763的规定。

4.2  生产用水

应符合GB 5749的规定。

- 4.3  感官要求

应符合表1的规定

表1  感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 呈淡黄至棕黄色 | 将250g样品置于清洁、干燥的白磁盘中，于自然光下，观察期色泽、组织形态、杂质，嗅其气味；然后将本品开水冲泡，品其滋味 |
| 气味、滋味 | 具有黄花菜特有的香气和滋味，无异味 |  |
| 组织形态 | 菜条丰润，肉质较厚。开花菜和青条菜根数不超过4%，油条菜根数不超过7% |  |
| - 杂质 | 无正常视力可见外来杂质 |  |

- 4.4  理化指标

应符合表2的规定。

表2 阿胶红糖

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 总糖/（g/100g） | ≥37.0 | GB/T 15672 |
| 蛋白质/（g/100g） | ≥10.0 | GB 5009.5 |
| 干燥失重/（g/100g） | ≤15.0 | GB 5009.3 |
| 总酸（以柠檬酸计）/（mg/kg） | ≤3.0 | GB/T 12456 |
| 铅（以Pb计）/（mg/kg） | ≤0.8 | GB 5009.12 |
| 二氧化硫残留/（g/kg） | ≤0.1 | GB 5009.34 |

- 4.5  净含量

- 应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。检验方法按JJF 1070的规定测定。

- 4.6  生产加工过程卫生要求

应符合GB 14881的规定。

- 5  检验规则

- 5.1  组批

- 以同一批原料、同一班次、同一规格生产的产品为一批。

- 5.2  抽样

每批产品中（抽样基数不少于商品大包装4件）随机抽取最小包装单位样品，重量不少于1kg，将所抽样品混匀，平均分成2份，1份用于检验，1份作为留样备查。

- 5.3  检验分类

- 产品检验分为出厂检验和型式检验。

5.3.1  出厂检验

每批产品出厂前，应进行出厂检验，出厂检验内容包括感官要求、干燥失重、总糖、蛋白质、总酸、净含量和标签。检验合格并附合格证的产品方可出厂。

5.3.2  型式检验

- 型式检验每年进行一次，型式检验项目包括本标准4.3～4.5的全部要求及标签。有下列情况之

- 一时，亦应进行：

- a）更改主要原料、加工工艺或生产设备有较大改变,可能影响产品质量时；

- a）连续停产三个月以上恢复生产时；

- c）出厂检验与上次型式检验结果有较大差异时；

- d）国家市场监督管理部门提出型式检验要求时。

- 5.4  判定规则

- 检验项目全部合格者，判为合格品，并附产品检验合格证方可出厂。否则，可对该批次留样产品进

- 行不符合项的检验，判定结果以复检结果为准。

- 6  标签、标志、包装、运输和贮存

- 6.1  标签、标志

- 产品标签应符合应符合GB 7718和GB 28050的规定。

- 6.2  包装

- 包装材料和容器应符合相关食品安全国家标准和有关规定，封口严密，包装牢固。外包装标识图示应符合GB/T 191的要求。

- 6.3  运输和贮存

- 6.3.1  产品在运输过程中应防止日晒、雨淋、污染，运输工具应清洁卫生，不得与有毒，有害、有异味或影响产品质量的物品混装运输。

- 6.3.2  产品应贮存于阴凉、干燥、通风良好、清洁卫生的场所，防止日晒雨淋，严禁与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品混存。