ICS 67.220.10

X 66

备案号：

贵州省食品安全企业标准

Q/QGHN

Q/QGHN 0001S-2019

液态复合调味料

2019-10-20发布

2019-11-01实施

黔西县谷里镇和谐酿造厂  发布

- 前    言

本标准根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》的规定制定，作为黔西县谷里镇和谐酿造厂“液态复合调味料”产品生产、检验、贸易、仲裁的依据。

本标准由黔西县谷里镇和谐酿造厂提出并批准。

本标准由黔西县谷里镇和谐酿造厂起草。

本标准起草人：肖童。

液体复合调味料

  - 范围

本标准规定了液体复合调味料的术语和定义、要求（检验方法）、检验规则、标签、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于3.1条定义的产品。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于

本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2720 食品安全国家标准 味精

GB 2721 食品安全国家标准 食用盐

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 4789.1 食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB 4789.2 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数检验

GB 4789.3 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB 4789.4 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.10 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB 5009.11食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.22 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定

GB/T 5009.39 酱油卫生标准的分析方法

GB 5009.191 食品安全国家标准 食品中氯丙醇及其脂肪酸酯含量的测定

GB 5009.235 食品安全国家标准 食品中氨基酸态氮的测定

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 13104 食品安全国家标准 食糖

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 15691 香辛料调味品通用技术条件

GB/T 18186 酿造酱油

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

原国家质量监督检验检疫总局令【2005】第75号 《定量包装商品计量监督管理办法》

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件：

液态复合调味料

- 以两种或两种以上的调味料（如酿造酱油、食用盐、食糖、味精、香辛料提取液等）为主要原料，添加或不添加辅料，按比例加饮用水调配、熬煮、杀菌、灌装、包装加工而成，具有特殊色、香、味呈液态状的即食复合调味料。

  - 要求

    - 原辅料

    - 饮用水

- 应符合GB 5749的规定。

    - 酿造酱油

- 应符合GB/T 18186的规定。

    - 食糖

- 应符合GB 13104的规定。

    - 食用盐

- 应符合GB 2721的规定。

    - 谷氨酸钠（味精）

- 应符合GB 2720的规定。

    - 香辛料

- 应符合GB/T 15691的规定。

    - 其他原辅料

- 应符合相应的食品安全标准和有关规定。

    - 感官要求

- 应符合表1的规定。

表 1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色 泽 | 具有该产品应有的色泽 | 适量样品溶液置于洁净的烧杯中，在自然光线下观察其色泽和状态，嗅其气味，用温开水漱口，品其滋味。 |
| 状态 | 液态，允许有少量聚集物或沉淀物，无肉眼可见外来异物 |  |
| 滋味.气味 | 具有不同原料应有的气味和滋味，无异味，无异嗅 |  |

    - 理化指标

- 应符合表2的规定。

表2  理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 氨基酸态氮/（g/100mL） | ≥0.02 | GB 5009.235 |
| 食用盐（以NaCl计）/（g/100mL） | ≤25.0 | GB/T 5009.39 |
| 铅（以Pb计）/（mg/kg） | ≤0.8 | GB 5009.12 |
| 总砷（以As计）/（mg/kg） | ≤0.4 | GB 5009.11 |
| 3-氯-1,2-丙二醇/（mg/kg） | ≤0.2 | GB 5009.191 |
| 黄曲霉毒素B1/（μg /kg） | ≤5.0 | GB 5009.22 |

    - 微生物及致病菌限量

- 应符合表3的规定。

表3 微生物及致病菌限量

| 项目 | 采样方案a及限量 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 菌落总数/( CFU/mL) | 5 | 2 | 5×103 | 5×104 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群/(CFU/mL) | 5 | 2 | 10 | 102 | GB 4789.3 |
| 沙门氏菌/（CFU/25mL） | 5 | 0 | 0 | —— | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌/(CFU/mL) | 5 | 2 | 100 | 10000 | GB 4789.10 （第二法） |
| a 样品的采样及处理按GB 4789.1 执行。 |  |  |  |  |  |

    - 食品添加剂

- 应符合GB 2760的规定。

    - 净含量

- 净含量应符合原国家质量监督检验疫总局 第75号令【2005】的规定。检验按JJF 1070的规定进行。

    - 生产过程的卫生要求

- 应符合GB 14881的规定。

  - 检验规则

  - 组批

- 同一原料、同一班次、同一规格的产品为一组批。

  - 抽样

- 每批产品随机抽取12瓶。将所抽样品平均分成2份，一份检验，一份备查。

  - 检验分类

- 产品检验分为出厂检验和型式检验。

    - 出厂检验

- 每批产品出厂前，应进行出厂检验，检验合格的产品方可出厂。出厂检验项目包括但不仅限于感官要求、净含量、氨基酸态氮、菌落总数、大肠菌群。

    - 型式检验

型式检验每半年进行一次，检验项目包括本标准4.2～4.6的全部要求及标签、标识。有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）原料产地、加工工艺或生产设备有较大改变,可能影响产品质量时；

b）连续停产三个月以上，恢复生产时；

c）出厂检验与上次型式检验结果有较大差异时；

d）国家市场监督管理机构提出型式检验要求时。

  - 判定规则

- 检验项目全部合格者，判为合格品。否则，可对该批次留样产品进行不符合项的检验，判定结果以复检结果为准。微生物指标不合格时，不得复验。

  - 标签、标识、包装、运输和贮存

  - 标签、标识

产品标签应符合GB 7718和GB 28050的规定，外包装图示标识应符合GB/T 191的规定。

  - 包装

- 产品包装材料应清洁、无异味、无毒无害，并应符合国家相关食品包装材料的安全标准规定。包装容器封口严密、无渗漏，包装箱封箱、捆扎牢固，外观整洁。

  - 运输

运输工具应具有防尘、防雨设施，保持清洁卫生；不得与有毒、有害、有腐蚀、有异味、易挥发或影响产品质量的物品混装运输。

  - 贮存

产品应贮存在阴凉、通风、干燥的室内；不得露天堆放、日晒、雨淋；不得与有毒、有害、有腐蚀、有异味、易挥发或影响产品质量的物品混贮。