ICS：67.120.20

X：22

贵州省食品安全企业标准

Q/SZHZ

Q/SZHZ 0001S-2019

调制蛋制品

2019-10-20发布

2019-11-01实施

兴义市叁只猴子食品有限公司 发布

- 前    言

本标准依据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部份：标准的结构和编写》的规定制定，作为兴义市叁只猴子食品有限公司“调制蛋制品”产品生产、检验、贸易、仲裁的依据。

本标准由兴义市叁只猴子食品有限公司提出并批准；

本标准由兴义市叁只猴子食品有限公司、黔西南州文达顺服务有限公司负责起草；

本标准主要起草人：王加益、文达顺。

调制蛋制品

  - 范围

本标准规定了调制蛋制品的要求（检验方法）、检验规则、标签、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于以蛋清（或蛋清液）和蛋黄（或蛋黄液）为原料，经灌装、注模、成型，添加或不添加酿造酱油、食用盐、香辛料、食品添加剂等辅料卤制或不卤制、烘烤或不烘烤、包装、杀菌等工艺制成的蛋制品。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2721 食品安全国家标准 食用盐

GB 2749 食品安全国家标准 蛋与蛋制品

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 4789.1 食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB 4789.2 食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3 食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 大肠菌群计数

GB 4789.4 食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.26 食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定

GB 5009.6 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定方法

GB 5009.15 食品安全国家标准 食品中镉的测定

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 15691 香辛料调味品通用技术条件

GB/T 18186 酿造酱油

GB 21710 食品安全国家标准 蛋与蛋制品生产卫生规范

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

原国家质量监督检验检疫总局令【2005】第75号  定量包装商品计量监督管理办法

  - 要求

    - 原辅料

      - 蛋清、蛋清液、蛋黄、蛋黄液

应符合GB 2749的规定。

      - 酿造酱油

应符合GB/T 18186和有关规定。

      - 食用盐

应符合GB 2721的规定。

      - 香辛料

应符合GB/T 15691的规定。

      - 其他辅料

应符合相应食品安全国家标准和有关规定。

    - 生产用水

应符合GB 5749的规定。

    - 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色 泽 | 具有本产品应有的色泽，色泽自然 | 取适量试样置于洁净的白色盘(瓷盘或同类容器)中，在自然光下观察色泽和状态。闻其气味，用温开水漱口，品其滋味。 |
| 滋味、气味 | 具有蛋制品应有的滋味和气味，咸淡适中，无异味 |  |
| 组织形态 | 具有蛋制品应有的形状、形态，组织紧密、有弹性，允许有少量气孔，无霉变 |  |
| 杂 质 | 无肉眼可见外来杂质 |  |

    - 理化指标

理化指标应符合表2的要求。

表2  理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 水分/（g/100g） | ≤ 75.0 | GB 5009.3 |
| 蛋白质/（g/100g） | ≥ 5.0 | GB 5009.5 |
| 脂肪/（g/100g） | ≥ 3.0 | GB 5009.6 |
| 铅（以Pb计）/（mg/kg） | ≤ 0.2 | GB 5009.12 |
| 镉（以Cd计）/（mg/kg） | ≤ 0.05 | GB 5009.15 |

    - 微生物及致病菌限量

      - 采用罐头工艺生产的产品应符合罐头食品商业无菌的要求。检验按GB 4789.26规定的方法进行。

      - 微生物指标还应符合表3的规定。

表3 微生物及致病菌限量

| 项 目 | 采样方案a及限量 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 菌落总数/(CFU/g) | 5 | 2 | 104 | 9.9×104 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群/(CFU/g) | 5 | 2 | 10 | 102 | GB 4789.3 |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0/25g | —— | GB 4789.4 |
| 注：a 样品的采样和处理按GB 4789.1执行 |  |  |  |  |  |

    - 食品添加剂

- 应符合GB 2760的规定。

    - 净含量

应符合原国家质量监督检验检疫总局【2005】第75号令的规定。检验按JJF 1070 规定的方法执行。

    - 生产加工过程卫生要求

应符合GB 21710的规定。

  - 检验规则

    - 组批

同一天生产、包装的同一品种产品为一批。

    - 抽样

每批产品随机抽取不少于18个最小包装。将所抽样品平均分成2份，一份检验，一份备查。

    - 检验

检验分为出厂检验和型式检验。

      - 出厂检验

- 每批产品出厂前，应进行出厂检验，检验合格的产品方可出厂。出厂检验内容包括感官指标、水分、蛋白质、菌落总数、大肠菌群、商业无菌、净含量等项目。

      - 型式检验

型式检验每半年进行一次，型式检验项目为本标准要求中3.3～3.7的全部项目。有下列情况之一时，亦应进行型式检验：

a）原料产地、加工工艺或生产设备有较大改变,可能影响产品质量时；

b）连续停产三个月以上，恢复生产时；

c）出厂检验与上次型式检验结果有差异时；

d）国家市场监督管理机构提出要求时。

    - 判定规则

检验项目全部合格者，判为合格品。否则，可对该批次留样产品进行不符合项的复检，判定结果以复检结果为准。微生物指标不合格时，不得复验。

  - 标签、标识、包装、运输和贮存

    - 标签、标识

标签应符合GB 7718、GB 28050的规定，产品的外包装图示标识应符合GB/T 191的规定。

    - 包装

产品包装袋及包装材料应符合国家相关标准规定，封口严密，包装牢固，外观整洁美观。

    - 运输

- 运输工具应具有防尘、防雨设施，保持清洁卫生；不得与其他有毒、有害、易污染的物品混运。

    - 贮存

产品应贮存在清洁、阴凉、干燥处，不得露天堆放，不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀物品同处贮存。每一品种应有标识标记，做到堆放整齐，先进先出。