ICS 67.060

X 10

ICS 67.060

X 10

贵州省食品安全企业标准

Q/YMYG

Q/YMYG  0001S-2019

代替Q/YMYG  0001S-2016

糯薏仁精米

2019-11-01发布

2019-11-20实施

贵州薏米阳光产业开发有限责任公司 发布

- 前    言

本标准根据GB/T 1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》给出的规定制定，作为贵州薏米阳光产业开发有限责任公司“糯薏仁精米”产品生产、检验、贸易、仲裁的依据。

本标准与Q/YMYG 0001S-2016“糯薏仁精米”相比，本次修订主要变化如下：

----修改了规范性引用文件；

----增加了附录A（规范性附录）。

本标准由贵州薏米阳光产业开发有限责任公司提出并批准。

本标准由贵州薏米阳光产业开发有限责任公司起草。

本标准起草人：陈天兵、伍绍友。

糯薏仁精米

  - 范围

本标准规定了糯薏仁精米的术语和定义、产品等级、要求、试验方法、检验规则、标签、标志、包

装、运输和贮存。

本标准适用于本公司糯薏仁精米的生产、贸易和产品质量检验。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.11 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定方法

GB 5009.15 食品安全国家标准 食品中镉的测定

GB/T 5009.19 食品中有机氯农药多组分残留量的测定

GB/T 5009.22 食品中黄曲霉毒素B1的测定

GB/T 5009.110 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定

GB/T 5009.145 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定

GB/T 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法

GB/T 5492 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定

GB/T 5494 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 9683 复合食品包装袋卫生标准

GB/T 10004 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 17109 粮食销售包装

GB/T 23502 食品中赭曲霉毒素A的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局2005年第75号令 定量包装商品计量监督管理办法

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

糯薏仁精米

以晴隆地产人工种植糯薏苡仁谷为原料，经经清理、脱壳、烘干、分级、碾制、精选、吹干、色选、

检验、真空包装等工艺加工而成的商品糯薏仁米。

- 3.2

- 不完善粒

受损失但尚有食用价值的籽粒，包括下列几种：

- 3.2.1

- 虫蚀粒

被虫蛀蚀，伤及胚或胚乳的籽粒。

- 3.2.2

- 病斑粒

粒面有病斑，伤及胚或胚乳的籽粒。

- 3.2.3

- 霉斑粒

粒面有霉斑的籽粒。

- 3.2.4

- 其他不完善粒

完全未脱壳的完整籽粒、米粒不饱满的未熟粒、发芽粒。

- 3.3

- 杂质

- 3.3.1

- 筛下物

通过直径1.0mm圆孔筛的物质。

- 3.3.2

- 矿物质

泥土、沙石及其他无机杂质。

- 3.3.3

- 其他杂质

薏苡仁壳、异种粮粒及其他有机物质。

- 3.4

- 碎糯薏苡米

不足薏苡仁完整籽粒体积2/3的薏苡米。

  - 产品分类及等级

本标准按精制薏苡仁产品的加工精度分为特等、一等、二等和三等。

  - 要求

    - 原料

糯薏苡仁谷原粮应籽粒饱满、成熟、无生芽粒、无霉变粒；并符合相关食品安全国家标准和相关产

品质量要求的规定。

    - 加工用水

应符合GB 5749的规定。

    - 感官要求

应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 组织形态 | 呈宽卵形或长椭圆形，腹面有一条较宽而深的纵沟。干燥，无虫蛀，断面呈粉性 | GB/T 5492 |
| 色泽 | 表面为乳白色，光滑，偶有残存的黄褐色种皮；断面为白色 |  |
| 气味 | 具有薏苡仁固有的香气 |  |
| 口味 | 具有薏苡仁特有的口味，味微甜，口味嫩滑、细韧 |  |

    - 质量指标

应符合表2的规定。

表2 质量指标

| 项 目 |  | 指 标 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特等 | 一等 | 二等 | 三等 |  |
| 不完善粒/（%） ≤ |  | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | GB/T 5494 |
| 杂质 | 总量/（%） ≤ | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | GB/T 5494 |
|  | 筛下物/（%） ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
|  | 矿物质/（%） ≤ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
|  | 其他杂质/（%） ≤ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |
| 碎糯薏苡米率/（%） ≤ |  | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 见附录A |

    - 理化指标

应符合表3的规定。

表3 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 水分/ (%) ≤ | 14.0 | GB 5009.3 |
| 总砷（As）/ （mg/kg） ≤ | 0.2 | GB 5009.11 |
| 铅（Pb）/ （mg/kg） ≤ | 0.1 | GB 5009.12 |
| 镉（Cd）/ （mg/kg） ≤ | 0.1 | GB 5009.15 |
| 黄曲霉毒素B1/（µg/kg） ≤ | 5.0 | GB/T 5009.22 |
| 赭曲霉毒素A/（µg/kg） ≤ | 5.0 | GB/T 23502 |

    - 食品安全指标（农药最大残留限量）

应符合表4的规定。

表4 食品安全指标（农药最大残留限量）

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 六六六/ （mg/kg） ≤ | 0.05 | GB/T 5009.19 |
| 滴滴涕/ （mg/kg） ≤ | 0.05 | GB/T 5009.19 |
| 甲基毒死蜱/ （mg/kg） ≤ | 4.0 | GB/T 5009.145 |
| 溴氰菊酯/ （mg/kg） ≤ | 0.5 | GB/T 5009.110 |

    - 食品添加剂

不得使用任何食品添加剂。

5.8  其他污染物

执行GB 2762的规定。

- 5.9  净含量

应符合原国家质量监督检验检疫总局2005年第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》的规

定。检验按JJF 1070的规定执行。

- 5.10  生产加工过程的卫生规范

应符合GB 14881的规定。

  - 检验规则

    - 组批

以同一批原料、同一班次、同一规格生产的产品为一批。

    - 抽样

按GB 5491的规定进行。

    - 检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

      - 出厂检验

出厂检验项目有：感官、水分、杂质、净含量偏差。

      - 型式检验

型式检验项目包括本标准5.3～5.9的全部要求及标识。有下列情况之一时，亦应进行：

a）更改主要原料、加工工艺或生产设备有较大改变,可能影响产品质量时；

b）连续停产三个月以上恢复生产时；

c）出厂检验与上次型式检验结果有差异时；

d）国家质量监督机构提出型式检验要求时。

    - 判定规则

检验项目全部合格者，判为合格品，并附产品检验合格证方可出厂。否则，可对该批次留样产品进

行不符合项的检验，判定结果以复检结果为准。

  - 标签、标志、包装、运输、贮存

7.1  标签、标志

预包装产品应有明显标签、标志，并应符合GB 7718和GB 28050的规定；外包装标识应GB/T 191 的规定。

- 7.2  包装

包装应符合GB/T  17109的规定，封口应密闭，不得破损。编织袋包装袋应符合GB/T  8947的规定，

塑料包装袋应GB/T 10004的规定。

- 7.3  运输

产品在运输过程中应防止日晒、雨淋、渗漏、污染，运输工具应清洁卫生，不得与有毒，有害、有

异味或影响产品质量的物品混装运输。

- 7.4  贮存

产品应贮存于阴凉、干燥、通风良好、清洁卫生的场所，严禁与有毒、有害、有异味、易挥发、易

腐蚀的物品混存。

附录A

碎糯薏苡仁率检验方法

（规范性附录）

  - 仪器

- 感量100g托盘天平；

- 1.2  碎糯薏苡仁率

称取除去杂质的试样50Gg,检出不足本品完整颗粒体积2/3以下的碎薏苡仁称重，按式（1）计算

碎糯薏苡仁率：

M

X ＝-----×100% ————————（1）

50

式中：X----碎糯薏苡仁率；

M----碎糯薏苡仁质量，g。