# Q/DTBC

贵州省食品安全企业标准

Q/DTBC 0001S—2019

大瑭本草现泡茶

2019―11―15发布                            2019―11—15实施

贵州大瑭本草生物科技有限公司发布

Q/DTBC 0001S—2019

前    言

本标准依据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》而制定。

本标准由贵州大瑭本草生物科技有限公司提出。

本标准起草单位：贵州大瑭本草生物科技有限公司。

本标准主要起草人：朱羽镜，赵航。

Q/DTBC 0001S—2019

大瑭本草现泡茶

1  范围

本标准规定了大瑭本草现泡茶的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于以天然饮用泉水和花果茶植物提取物（粉状、片状）组装而成的即泡即饮的现泡茶饮料。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 4789.1  食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB/T 4789.21  食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验

GB 5009.3  食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 12695  食品安全国家标准 饮料生产卫生规范

GB 19304  定型包装饮用水企业生产卫生规范

GB 29921  食品安全国家标准 食品中致病菌限量

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质监总局75号令（2005） 定量包装商品计量监督管理办法

DBS52/008  食品安全地方标准 饮用天然泉水

- 要求

  - 饮用天然泉水

    - 水源水要求

水源水应符合DBS52/ 008的规定。

    - 感官要求

天然饮用泉水感官要求应符合表1的规定。

Q/DTBC 0001S—2019

表1  天然饮用泉水感官的要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 色度/度 | ≤10（不得呈现其它异色） |
| 浑浊度/NTU | ≤1 |
| 滋味、气味 | 无异味、无异嗅 |
| 状态 | 允许有极少量的矿物质沉淀，无正常视力可见外来异物 |

3.1.3  理化指标

3.1.3.1  界限指标

天然饮用泉水界限指标应符合表2的规定。

表2  天然饮用泉水界限指标

（应有一项或一项以上的指标符合下表的规定）

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 溶解性总固体，mg/L | 80～500 |
| 电导率［（25±1）℃］，μS/cm | 15～60 |

3.1.3.2  限量指标

天然饮用泉水限量指标应符合表3的规定。

表3. 天然饮用泉水限量指标

| 项 目 | 限 值 |
| --- | --- |
| pH | 6.5～7.5 |
| 余氯，mg/L | 0.003～0.05 |
| 四氯化碳，mg/L | 0.0001～0.002 |
| 三氯甲烷，mg/L | 0.0001～0.02 |
| 耗氧量（以O2计），mg/L | 0.1～2.0 |
| 溴酸盐，mg/L | 0.004～0.01 |
| 总砷（以As计），mg/L | ≤0.01 |
| 铅（以Pb计），mg/L | ≤0.009 |
| 镉（以Cd计），mg/L | ≤0.003 |
| 阴离子合成洗涤剂，mg/L | 0.1～0.3 |

3.1.4  微生物限量

天然饮用泉水微生物限量应符合表4的规定。

Q/DTBC 0001S—2019

表4  天然饮用泉水微生物限量

| 项 目 | 采样方案a及限量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m |
| 大肠菌群，CFU/mL | 5 | 0 | 0 |
| 铜绿假单胞菌，CFU/250mL | 5 | 0 | 0 |
| 注：a样品的采样及处理按GB 4789.1执行 |  |  |  |

3.2  花果茶植物提取物

3.2.1  原料要求

花果茶植物提取物的原料应是国家规定可食用的物质，新鲜，无虫蛀，无霉烂，无污染。

3.2.2  感官要求

花果茶植物提取物应呈现粉状、片状等组织状态。干爽，无霉变。具有其固有的气味和滋味，无异味异嗅。有良好的速溶性。

    - 理化卫生指标

- 花果茶植物提取物理化卫生指标应符合表5的规定。

表 5  花果茶植物提取物理化卫生指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 水分, g/100g | ≥6.0 |
| 铅（以Pb计）, mg/kg | ≤0.95 |

3.2.4  微生物限量

- 花果茶植物提取物微生物限量应符合表6的规定。

表6  花果茶植物提取物微生物限量

| 项 目 | 采样方案a及限量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |
| 菌落总数，CFU/g | 5 | 2 | 103 | 5×104 |
| 大肠菌群，CFU/g | 5 | 2 | 10 | 102 |
| 霉菌，CFU/g | ≤ 50 |  |  |  |
| 致病菌（沙门氏菌，金黄色葡萄球菌） | 按GB 29921规定执行 |  |  |  |
| 注：a 样品的采样及处理按GB 4789.1执行 |  |  |  |  |

Q/DTBC 0001S—2019

- 3.3  净含量

饮用天然泉水和花果茶植物提取物（粉状、片状）的净含量均应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

3.4  生产加工过程卫生要求

饮用天然泉水应符合GB 19304的规定。花果茶植物提取物应符合GB 12695的规定。

- 试验方法

4.1  饮用天然泉水检验

按DBS52/ 008规定的方法进行。

4.2  花果茶植物提取物检验

- 4.2.1  感官检验

- 对花果茶植物提取物的感官检验应在自然光线下进行。将适量样品放置在洁净的白色瓷盘中，观察样品的色泽、组织状态，嗅其气味。用饮用天然泉水冲泡后，观察其溶解性能，品尝其滋味。对照标准规定进行评判。

- 4.2.2  理化卫生检验

4.2.2.1  水分的测定按GB 5009.3规定的方法进行。

4.2.2.2  铅的测定按GB 5009.12规定的方法进行。

4.2.3  微生物限量检验

微生物限量的检验应按GB 4789.1和GB/T 4789.21规定的方法进行。

- 4.3  净含量检验

对饮用天然泉水和花果茶植物提取物净含量的检验均按JJF 1070规定的方法进行。

- 检验规则

5.1  组批

以同批原料、同一班次生产且包装完好的产品为一批。

5.2  抽样

应从每批产品中随机抽取10个最小独立销售包装样品，其中7个包装作检验样品，另3个包装作备检样品。

5.3  检验

Q/DTBC 0001S—2019

5.3.1  出厂检验

5.3.1.1  产品出厂前应逐批进行出厂检验，经检验合格并附合格标识方可出厂。

5.3.1.2  饮用天然泉水出厂检验项目包括感官要求、净含量和大肠菌群。花果茶植物提取物出厂检验项目应包括感官要求、净含量、水分、菌落总数和大肠菌群。

5.3.2  型式检验

- 5.3.2.1  型式检验应每半年进行一次，凡有下列情况之一时亦应进行型式检验：

a）生产工艺发生较大改变，可能影响产品质量时；

b）连续停产3个月后恢复生产时；

c）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

d）国家质量监督管理部门提出型式检验要求时。

- 5.3.2.2  饮用天然泉水型式检验项目应包括感官要求、界限指标、限量指标、微生物限量和净含量。花果茶植物提取物型式检验项目应包括感官要求、理化指标、微生物限量和净含量。

5.4  判定

当受检项目均符合本标准规定时，判定该批产品合格。当出现不符合本标准规定的项目时，应对备检样品进行不合格项的复验，判定结果应以复验结果为准。微生物限量不合格时不得进行复验。

- 标志、标签、包装、运输、贮存

6.1  标志及标签

产品包装物上应有明显标志。食品标签应符合GB 7718 的规定，并注明食品的开启食用方法。

包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

6.2  包装

包装材料应符合食品安全的规定。包装封口应严密，不得泄漏。瓶盖应开启方便，冲泡可靠。

外包装应牢固，箱体上应注明内容物数量，并有明显的“小心轻防”、“切勿倒置”等标识。

6.3  运输

Q/DTBC 0001S—2019

产品在运输过程中避免剧烈振动，严禁野蛮装卸。不得与有毒、有害、有异味的物品混合装运。

6.4  贮存

产品应贮存在清洁卫生、阴凉干燥的库房内，离地离墙存放，其间距不得少于20cm。不得与有毒、有害、有异味的物品混合存放。产品出库应遵循先进先出的发货原则。