Q/HC

贵州省食品安全企业标准

Q/HC 0019S—2019

谷 物 加 工 品

2019―10―15发布                                    2019―11—15实施

贵阳恒昌生态农业有限公司  发布

前    言

本标准依据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》而制定。

本标准由贵阳恒昌生态农业有限公司提出。

本标准起草单位：贵阳恒昌生态农业有限公司。

本标准主要起草人：魏永鑫、张丹、罗佳佳、李井玉、杨瑶。

谷 物 加 工 品

1  范围

本标准规定了谷物加工品的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存。

本标准适用于以玉米、薏仁、燕麦、荞麦、红米、黄米等为原料，经清理、筛选等工艺加工，单独包装或组合包装的粥料产品。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 5009.3  食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.11  食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.15  食品安全国家标准 食品中镉的测定

GB 5009.17  食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定

GB/T 5009.19  食品中有机氯农药多组分残留量的测定

GB 5009.22  食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定

GB 5009.96  食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定

GB/T 5009.110  植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定

GB 5009.111  食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定

GB/T 5009.145  植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定

GB 5009.209  食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定

GB/T 5494  粮油检验、粮食、油料的杂质、不完善粒检验

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 23200.9  食品安全国家标准 谷物中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

原国家质检总局令第75号（2005） 定量包装商品计量监督管理办法

3  要求

3.1  原料要求

加工本品所用的原料应新鲜，干爽，无虫蛀，无霉变，无其他夹杂物，并符合相应标准的有关规定。

3.2  感官要求

应符合表1的规定。

表1

| 项 目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色 泽 | 具有本品应有的色泽 | GB/T 5494 |
| 状 态 | 具有本品应有的状态，无霉变，无虫蛀 |  |
| 滋味、气味 | 具有本品应有的滋味和气味，无异味 |  |

  - 理化卫生指标

应符合表2的规定。

表2

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 水分，% | ≤13.0 | GB 5009.3 |
| 杂质，% | ≤0.5 | GB/T 5494 |
| 铅*（以Pb计），mg/kg | ≤0.19 | GB 5009.12 |
| 总汞*（以Hg计），mg/kg | ≤0.02 | GB 5009.17 |
| 砷*（以As计），mg/kg | ≤0.2 | GB 5009.11 |
| 镉*（以Cd计），mg/kg | ≤0.2 | GB 5009.15 |
| 黄曲霉毒素B1，ug/kg | 含玉米的产品≤20，其他≤5 | GB 5009.22 |
| 脱氧雪腐镰刀菌烯醇，ug/kg（仅限含玉米的产品） | 1000 | GB 5009.111 |
| 赭曲霉毒素A，ug/kg | ≤5.0 | GB 5009.96 |
| 玉米赤霉烯酮，ug/kg（仅限含玉米的产品） | ≤0.02 | GB 5009.209 |
| 六六六，mg/kg | ≤0.05 | GB/T 5009.19 |
| 滴滴涕，mg/kg | ≤0.05 | GB/T 5009.19 |
| 甲基毒死蜱，mg/kg | ≤5 | GB 23200.9 |
| 溴氰菊酯，mg/kg | ≤0.5 | GB/T 5009.110 |
| 注：*按GB 2762中3.5规定及实际进行折算 |  |  |

3.4  净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。按JJF 1070规定的方法进行检验。

3.5  生产加工过程卫生要求

应符合GB 14881的规定。

4  检验规则

4.1  组批

以同批投料，同班次生产的产品为一批。

4.2  抽样

应从每批产品中随机抽取6包（袋）样品进行检验。其中3包（袋）作为检验样品，另3包（袋）作备检样品。

4.3  检验

4.3.1  出厂检验

4.3.1.1  产品出厂时应逐批进行出厂检验，经检验合格后并附产品合格证方可出厂。

4.3.1.2  感官，水分，杂质和包装净含量为出厂检验项目。

4.3.2  型式检验

4.3.2.1  型式检验应每半年进行一次。凡有下列情况之一时亦应进行型式检验：

a. 原料产地发生较大改变，可能影响产品质量时；

b. 连续停产3个月以上恢复生产时；

c. 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

d. 国家市场监督管理部门提出型式检验要求时。

4.3.2.2  型式检验应包括本标准3.2～3.4的全部要求。

4.4  判定

当受检项目均符合本标准的规定时，判定该批产品合格。当出现不符合本标准规定的项目时，应对备检样品进行不合格项的复验。判定结果应以复验结果为准。

5  包装、标志、标签、运输、贮存

5.1  包装

产品应采用符合食品安全要求的包装材料进行包装。装口应严密，不得泄露。

5.2  标志、标签

产品包装物上应有明显标志，食品标签应符合GB 7718和GB 28050的规定。包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

5.3  运输

运输工具必须清洁、卫生。产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装混运。运输过程中不得曝晒、雨淋、受潮。搬运时应轻拿轻放，严禁野蛮装卸、撞击、挤压。

5.4  贮存

产品应贮存在阴凉、干燥、通风的库房中；严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源；包装箱底部应垫有材料，离墙离地保存，产品不得与有毒、有害、有腐蚀性或有异味的物品同库储存。