.

- Q/YSJP

贵州省食品安全企业标准

Q/YSJP 0001S-2019

燕窝饮品

2019-11-3发布

2019-11-3实施

贵 州 御 尚 金 品 食 品 有 限 公 司 发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由贵州御尚金品食品有限公司提出。

本标准起草单位：贵州御尚金品食品有限公司。

本标准主要起草人：尤金瑜。

- 燕窝饮品

  - 范围

本标准规定了燕窝饮品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于以燕窝和饮用水为原料，添加（或不添加）人参(人工种植)、红枣、枸杞的一种或多种辅料，经浸泡、挑选、炖煮、灌装、灭菌等工艺加工而成的燕窝饮品。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 4789.1  食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB 4789.2  食品安全国家标准 食品微生物学检验  菌落总数测定

GB 4789.3  食品安全国家标准 食品微生物学检验  大肠菌群计数

GB 4789.4  食品安全国家标准 食品微生物学检验  沙门氏菌检验

GB 4789.10  食品安全国家标准 食品微生物学检验  金黄色葡萄球菌检验

GB 4789.15  食品安全国家标准 食品微生物学检验  霉菌和酵母计数

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB/T 5835 干制红枣

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 10786 罐头食品的检验方法

GB 14880  食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 18672 枸杞

GB/T 26150 免洗红枣

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB 29921  食品安全国家标准 食品中致病菌限量

GH/T 1092 燕窝质量等级

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质监总局75号令（2005）定量包装商品计量监督管理办法

  - 要求

    - 原辅料要求

3.1.1 饮用水

应符合GB 5749的规定。

3.1.2 燕窝

应符合GH/T 1092或相应标准的规定。

3.1.3 人参（人工种植）

应符合国家卫健委（2012年第17号）公告的规定。

3.1.4 红枣

应符合GB/T 5835或GB/T 26150的规定。

3.1.5 枸杞

应符合GB/T 5835或GB/T 26150的规定。

3.1.6 其他原辅料

应符合相应标准和有关规定。

    - 感官要求

应符合表1规定。

表1

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色 泽 | 应呈现本品特有的色泽 | 取适量样品置于白瓷盘或玻璃样品杯内，在充足自然光下，目测、鼻嗅、口尝。 |
| 滋味、气味 | 应具有本品特有的滋味和气味，无异味，无异臭 |  |
| 组织状态 | 具有本品应有的状态，可见燕窝丝状 |  |
| 杂质 | 无肉眼可见外来杂质 |  |

    - 理化指标

应符合表2规定。

表2

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 铅(以Pb计)/（mg/L） ≤ | 0.28 | GB 5009.12 |
| 固形物含量a，g/100g ≥ | 10 | GB/T 10786 |
| 注：a 仅指饮品中的燕窝成分，不包含非燕窝成分的固形物。 |  |  |

    - 微生物限量

应符合表3规定 。

表3

| 项 目 | 采样方案a及限量 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 菌落总数/(CFU/mL) | 5 | 2 | 100 | 10000 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群/（CFU/ml） | 5 | 2 | 1 | 10 | GB 4789.3平板计数法 |
| 霉菌/（CFU/ml） ≤ | 20 |  |  |  | GB 4789.15 |
| 酵母/（CFU/ml） ≤ | 20 |  |  |  | GB 4789.15 |
| 致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌） | 按GB 29921规定执行 |  |  |  | GB 4789.4 GB 4789.10第二法 |
| 注：a 样品的采样及处理按GB 4789.1执行。 |  |  |  |  |  |

    - 食品添加剂、食品营养强化剂

3.5.1  食品添加剂和食品营养强化剂的质量应符合相应标准和有关规定。

3.5.2  食品添加剂和食品营养强化剂使用的品种和添加量应分别符合GB 2760和GB 14880的规定。

    - 其他污染物限量

应符合GB 2762的规定。

    - 净含量

净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的要求。按JJF 1070的规定检验。

    - 生产加工过程卫生要求

应符合GB 14881的规定。

4  检验规则

4.1  组批

以同一批原料、同一班次、同一规格的产品为一批。

4.2  抽样

应从每批产品中随机抽取8瓶样品，其中6瓶作检验样品，另2瓶作备检样品。

4.3  检验

4.3.1  出厂检验

产品出厂前应逐批进行出厂检验。出厂检验项目有：感官、净含量、菌落总数、大肠菌群。经检验符合本标准规定的产品为合格产品，应附产品检验合格证方可出厂。

4.3.2  型式检验

型式检验项目包括本标准3.2～3.7的全部要求及标签。型式检验应每半年进行一次，有下列情况之一时，亦应进行：

a）新产品试制鉴定时；

b) 更换设备或生产工艺发生较大改变时；

c）原料产地发生较大改变，可能影响产品质量时；

d）连续停产3个月后恢复生产时；

e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f）国家质量监督管理部门提出型式检验要求时。

4.4  判定规则

当出厂检验或型式检验出现不符合本标准规定的项目时，应对备检样品进行不合格项的复验，判定结果应以复验结果为准。微生物指标不合格时不得进行复验。

5  标志、包装、运输、贮存

- 5.1  标志

5.1.1 产品包装物上应有明显标志。食品标签应符合GB 7718和GB 28050的规定。

5.1.2 标签上应标示固形物含。

5.1.3 含人参的产品应标示“孕妇、哺乳期妇女及14周岁以下儿童不宜食用”等警示语和食用限量。

- 5.2  包装

产品包装材料应符合相关标准要求和有关规定，应封口应密闭，不得破损、泄漏。

- 5.3  运输

产品在运输过程中应防止日晒、雨淋，运输工具应清洁卫生，不得与有毒，有害、有异味或影响产品质量的物品混装运输。

- 5.4  贮存

产品应贮存于0~4℃的低温、清洁、卫生的场所，不得与有毒、有害、有异味的物品混贮；产品堆放应离地、离墙适当距离，按批次码放，中间留出通道，并遵循先入库先出库的发货原则。

_________________________________