Q/KQ

贵州省食品安全企业标准

Q/KQ 0001S—2019

酥 质 糖 果

2019―10―31发布                          2019―11―25实施

贵州康青食品开发有限公司发布

Q/KQ 0001S—2019

前    言

本标准依据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》而制定。

本标准由贵州康青食品开发有限公司提出并批准。

本标准起草单位：贵州康青食品开发有限公司。

本标准主要起草人：李秀美、朱伟、朱请、朱琴。

Q/KQ 0001S—2019

酥 质 糖 果

1  范围

本标准规定了酥质糖果的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于以食用淀粉、核桃仁、麦芽为原料，经熬制、冷却、切分等工序加工而成的糖果。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4789.1  食品安全国家标准 食品微生物学检验　总则

GB 4789.2  食品安全国家标准 食品微生物学检验　菌落总数的测定

GB 4789.3  食品安全国家标准 食品微生物学检验　大肠菌群计数

GB 5009.3  食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.7  食品安全国家标准 食品中还原糖的测定

GB 5009.11  食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 7718　食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 17403  食品安全国家标准 糖果巧克力生产卫生规范

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

LY/T 1922  核桃仁

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质检总局75号令（2005） 定量包装商品计量监督管理办法

3  要求

3.1  原料要求

核桃仁应符合LY/T 1922 的规定。食用淀粉、麦芽应符合相应标准和有关规定。

3.2  感官要求

应符合表1的规定。

表1  感官指标

Q/KQ 0001S—2019

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 色泽 | 呈本品固有的颜色，表面色泽较均匀 |
| 组织状态 | 呈片状，大小、厚薄基本一致，质地紧密、柔软，核桃仁分布均匀，无霉变现象 |
| 口感 | 香甜爽口，化渣，较柔韧，有咀嚼性 |
| 杂质 | 正常视力无可见外来异物 |

3.3  理化卫生指标

应符合表2的规定。

表2 理化卫生指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 干燥失重，g/100g | ≤20.0 |
| 还原糖（以葡萄糖计），g/100g | ≥12.0 |
| 总砷(以As计)， mg/kg | ≤0.50 |
| 铅(以Pb计)，mg/kg | ≤0.45 |

3.4  微生物限量

应符合表３的规定。

表3  微生物限量

| 项 目 | 采样方案a及限量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |
| 菌落总数，CFU/g | 5 | 2 | 104 | 105 |
| 大肠菌群，CFU/g | 5 | 2 | 10 | 102 |
| a：样品的采样及处理按GB 4789.1执行 |  |  |  |  |

3.5  净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

3.6  生产过程卫生要求

应符合GB 17403的规定。

4  试验方法

Q/KQ 0001S—2019

4.1　感官检验

将适量样品置于洁净的白色瓷盘中，在自然光线下观察色泽、组织状态和杂质，嗅其气味，品尝其滋味。

4.2  理化卫生检验

4.2.1　水分的测定按GB 5009.3规定的方法进行。

4.2.2　还原糖的测定按GB 5009.7规定的方法进行。

4.2.3  总砷的测定按GB 5009.11规定的方法进行。

4.2.4  铅的测定按GB 5009.12规定的方法进行。

4.3　微生物检验

4.3.1  菌落总数的测定按GB 4789.2规定的方法进行。

4.3.2  大肠菌群计数按GB 4789.3规定的方法进行。

4.4  净含量

净含量的检验按JJF 1070规定的方法进行。

5  检验规则

5.1  组批

应以同一班次生产的且包装完好的产品为一批。

5.2  抽样

应从每批产品中随机抽取10个最小独立销售包装样品，其中7个包装作检验样品，另3个包装作备检样品。

5.3  检验

5.3.1  出厂检验

5.3.1.1  产品出厂前应逐批进行出厂检验。经检验合格后并附产品合格标识方可出厂。

5.3.1.2  出厂检验项目应包括感官要求、净含量、水分、还原糖和菌落总数。

5.3.2  型式检验

5.3.2.1  型式检验应每半年进行一次。有下列情况之一时亦应进行型式检验：

a)  新产品鉴定投产时；

b)  主要原料或生产工艺发生较大改变，可能影响产品质量时；

c)  连续停产3个月后恢复生产时；

d)  出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

Q/KQ 0001S—2019

e)  国家质量监督管理部门提出型式检验要求时。

5.3.2.2  型式检验项目应包括本标准3.2～3.5的所有要求。

5.4  判定

在受检样品中，检验项目均符合本标准规定时，判定该批产品合格。当出现不符合本标准规定的项目时，应对备检样品进行不合格项的复验。判定结果应以复验结果为准。微生物指标不合格时不得进行复验。

6  标志、包装、运输、贮存

6.1  标志

产品包装物上应有明显标志。食品标签应符合GB 7718和GB 28050的规定。

  - 包装

包装材料应符合食品安全规定。包装封口应严密。

6.3  运输

产品在运输过程中防止日晒雨淋。不得与有毒、有害及易污染的物品混合装运。

6.4  贮存

产品应贮存在清洁、卫生、凉爽、干燥的库房内。产品应离地、离墙存放，且间距不得少于20cm。