ICS 67.160.10

X 62

备案号：

贵州省食品安全企业标准

Q/WSSP

Q/WSSP 0002S-2019

代替：Q/WSSP 0002S-2018

文松酒（其他蒸馏酒）

2019-11-01发布

- 2019-11-20实施

贵州文松酒业有限公司  发布

- 前    言

本标准根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》的规定制定，本标准适用于贵州文松酒业有限公司“文松酒（其他蒸馏酒）”产品的生产、检验、贸易和仲裁。

本标准由贵州文松酒业有限公司提出并批准。

本标准由贵州文松酒业有限公司、黔西南州文达顺服务有限公司负责起草。

本标准主要起草人：李朝晖、封家德、陈云国、戴时海、肖谦、王海、文达顺。

文松酒（其他蒸馏酒）

  - 范围

本标准规定了文松酒（其他蒸馏酒）的要求（检验方法）、检验规则、标签、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于以大米、剌梨等一种或多种水果为主要原料，加入糖化发酵剂，经发酵、蒸馏、贮存、勾兑等工艺酿制而成的，不直接或间接添加食用酒精及非自身发酵产生的呈香呈味物质，具有独特风格（原料水果雅香）的其他蒸馏酒。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的版本，仅该日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1354 大米

GB 2757 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.36 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定

GB/T 5009.48 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法

GB 5009.225 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定

GB 5009.266 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 8951 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒生产卫生规范

GB/T 10345 白酒分析方法

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

原国家质量监督检验检疫总局令【2005】第75号 定量包装商品计量监督管理办法

  - 要求

    - 原料

      - 大米

应符合GB/T 1354的规定。

      - 剌梨等水果

应符合GB 2762及GB 2763的要求，具有该水果特有的滋味和气味，色泽正常、成熟适中、均匀，无虫蛀、无霉变、无腐烂变质、无异味、无杂质。

      - 其他辅料

应符合相关标准及国家法律、法规要求。

    - 生产用水

应符合GB 5749的规定。

    - 感官要求

应符合表1要求。

表1　感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽和外观 | 无色或微黄，清亮透明，无悬浮物 | GB/T 5009.48 |
| 香 气 | 具有米酒和原料水果特有的复合雅香，清香自然、谐调纯正 |  |
| 口 味 | 酒体丰满、醇和谐调、尾净 |  |
| 风 格 | 具有本产品独特的特征和风格 |  |

    - 理化指标

应符合表2的要求。

表2　理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 酒精度a（20℃）/（%vol） | ≥30.0 | GB 5009.225 |
| 总酸（以乙酸计）/（g/L） | ≥0.30 | GB/T 10345 |
| 总酯（以乙酸乙酯计）/（g/L） | ≥0.60 |  |
| 甲醇b/（g/L） | ≤0.6 | GB 5009.266 |
| 氰化物b（以HCN计）/（mg/L） | ≤8.0 | GB 5009.36 |
| 铅（以Pb计）/（mg/L） | ≤0.4 | GB 5009.12 |
| 注： a 酒精度标签标示值与实测值允许差为±1.0%vol。 b 检测值按100%酒精度折算。 |  |  |

- 3.5 食品添加剂

- 符合GB 2760的规定。

- 3.6净含量

应符合原国家质量监督检验检疫总局令【2005】第75号 《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。检验按JJF 1070 的规定进行。

- 3.7 生产加工过程的卫生要求

- 应符合GB 8951的规定。

  - 检验规则

    - 组批

同一班次、同一规格的产品为一组批。

    - 抽样

净含量＜500mL，每批产品中随机抽取8瓶，净含量≥500mL，每批产品中随机抽取6瓶，总量不得少于3000mL。将其中三分之二作检验样品，剩余部分封存留样，保留12个月备查。

    - 出厂检验

- 每批产品出厂前，应进行出厂检验，出厂检验项目包括但不仅限于感官要求、酒精度、总酸、总酯、净含量。检验合格的产品方可出厂。

    - 型式检验

- 每半年进行一次，型式检验项目为本标准技术要求中3.3～3.6的全部项目。有下列情况之一时，亦应进行型式检验：

a）连续停产三个月以上恢复生产时；

b）原料产地、加工工艺或生产设备有较大改变,可能影响产品质量时；

c）出厂检验与上次型式检验结果有较大差异时；

d）国家市场监督管理机构提出要求时。

    - 判定规则

检验项目全部合格者，判为合格品。否则，可对该批次留样产品进行不符合项的检验，判定结果以

复检结果为准。

  - 标签、标识、包装、运输和贮存

    - 标签、标识

标签应符合GB 2757和GB 7718的规定。产品的包装标识应符合GB/T 191的规定。

    - 包装

- 产品包装材料质量应符合国家相关标准规定。封装应严密、无渗漏，外观整洁美观。

    - 运输

      - 运输工具应清洁、卫生。不得与有毒、有害、有腐蚀、有异味、易挥发或影响产品质量的物品混装运输。

      - 搬运时轻拿轻放，不得扔摔，撞击、挤压。

      - 运输过程中不得曝晒、雨淋、受潮。

    - 贮存

      - 产品应贮存在阴凉、通风、干燥的室内；不得露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源；不得与有毒、有害、有腐蚀、有异味、易挥发或影响产品质量的物品混贮。

      - 仓库内产品，按不同等级分别堆码整齐。产品离地、离墙堆放。