# Q/DXYN

贵州省食品安全企业标准

Q/DXYN 0002S—2019

刺 梨 起 泡 酒

2019―11―18发布                            2019―11―18实施

贵州大兴延年果酒有限责任公司 发布

Q/DXYN 0002S—2019

前    言

本标准依据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》而制定。

本标准由贵州大兴延年果酒有限责任公司提出。

本标准起草单位：贵州大兴延年果酒有限责任公司。

本标准主要起草人：韩治强，陈大兴。

Q/DXYN 0002S—2019

刺 梨 起 泡 酒

1  范围

本标准规定了刺梨起泡酒的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于以新鲜刺梨果、白砂糖为原料，添加焦亚硫酸钾，经果胶酶处理、以酵母为发酵剂，经传统发酵工艺制成刺梨果酒，再经充灌二氧化碳气特殊工艺制成的起泡果酒。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 317  白砂糖

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 4789.1  食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB/T 4789.25  食品卫生微生物学检验 酒类检验

GB/T 4928  啤酒分析方法

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.34   食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定

GB 5009.86  食品安全国家标准 食品中抗坏血酸的测定

GB 5009.225  食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 12456  食品中总酸的测定

GB 12697  果酒厂卫生规范

GB/T 15038  葡萄酒、果酒通用分析方法

GB/T 20886  食品加工用酵母

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质检总局令 第75号（2005） 定量包装商品计量监督管理办法

3  要求

Q/DXYN 0002S—2019

3.1  原、辅料要求

生产用的刺梨果应新鲜，无霉变，无虫蛀。白砂糖应符合GB/T 317的规定。生产用水

应符合GB 5749的规定	。酵母应符合GB/T 20886的规定。二氧化碳气应符合相应标准和有关规定。

3.2  感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表1  感官要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 呈本品固有的色泽 |
| 组织状态 | 较澄清，无明显悬浮物，久置后允许有少许沉淀 |
| 气味、滋味 | 具有舒适的刺梨果香味,酒体协调、柔和，带有明显的二氧化碳气刺激感，爽口 |
| 典型性 | 具有本品独特风格 |

3.3  理化卫生指标

理化卫生指标应符合表2的规定。

表2  理化卫生指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 酒精度（20℃），%vol | 3±1 |
| 二氧化碳（以CO2计），％（m/m） | ≥0.40 |
| 维生素C（以还原型抗坏血酸计），mg/100ml | ≥10.0 |
| 总糖（以葡萄糖计），g/L | ≥4.0 |
| 总酸（以乙酸计），g/L | 1～25 |
| 挥发酸（以乙酸计），g/L | ≤7.0 |
| 干浸出物，g/L | ≥5.0 |
| 二氧化硫（以SO2计），mg/L | ≤250 |
| 铅（以Pb计）, mg/L | ≤0.18 |
| 铁（以Fe计），mg/L | ≤12.0 |

3.4  微生物限量

微生物限量应符合表3的规定。

3.5  净含量

Q/DXYN 0002S—2019

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

表3  微生物限量

| 项 目 | 采样方案a |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m |  |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0/25ml | GB/T 4789.25 |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 0 | 0/25ml |  |
| 注：a 样品的分析及处理按GB 4789.1执行。 |  |  |  |  |

3.6  食品添加剂

3.6.1  食品添加剂的质量应符合相应标准和有关规定。

3.6.2  食品添加剂的品种和使用量应符合GB 2760的规定。

3.7  生产加工过程卫生要求

应符合GB 12697的规定。

- 试验方法

4.1  感官检验

按GB/T 15038规定的方法进行。

  - 理化卫生检验

4.2.1  酒精度的测定按GB 5009.225规定的方法进行。

4.2.2  二氧化碳的测定按GB/T 4928规定的方法进行。

4.2.3  维生素C的测定按GB 5009.86规定的方法进行。

4.2.4  总糖、挥发酸、干浸出物、铁的测定均按GB/T 15038规定的方法进行。

4.2.5  总酸的测定按GB/T 12456规定的方法进行。

4.2.6  铅的测定按GB 5009.12规定的方法进行。

4.2.7  二氧化硫的测定按GB 5009.34规定的方法进行。

4.3  微生物检验

按GB 4789.1和GB/T 4789.25规定的方法进行。

4.4  净含量检验

按JJF 1070规定的方法进行。

5  检验规则

Q/DXYN 0002S—2019

5.1  组批

应以每次投料生产且包装完好的产品为一批。

  - 抽样

应从每批产品中随机抽取9瓶样品，其中6瓶作检验样品，其余3瓶作备检样品。

5.3  检验

5.3.1  出厂检验

5.3.1.1  出厂检验项目应包括感官要求、净含量、酒精度、总糖、总酸、挥发酸、二氧

化硫和干浸出物。

5.3.1.2  产品出厂前应逐批进行出厂检验。经检验合格后并附产品合格标识方可出厂。

5.3.2  型式检验

5.3.2.1  本标准3.2～3.6为型式检验项目。

5.3.2.2  型式检验应每半年进行一次。凡有下列情况之一时亦应进行型式检验：

a.原、辅料或生产工艺发生较大改变，可能影响产品质量时；

b.连续停产3个月后恢复生产时；

c.出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

d.国家质量监督管理部门提出型式检验要求时。

  - 判定

受检项目均符合本标准规定时，判定该批产品合格。当出现不符合本标准规定的项目时，应对备检样品进行不合格项的复验，判定结果应以复验结果为准。微生物限量不合格时不得进行复验。

6  标志、标签、包装、运输、贮存

6.1  标志及标签

产品包装物上应有明显标志。食品标签应符合GB 7718的规定，并醒目标注“过量饮酒有害健康”等警示语。

包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

6.2  包装

产品应采用符合食品安全要求的包装容器进行灌装。外包装采用瓦楞纸箱，纸箱内应有衬垫物和间隔物。箱体上应有明显的“小心轻放”、“易碎”、“切勿倒置”等标识。

Q/DXYN 0002S—2019

6.3  运输

产品在运输过程中避免剧烈振动，防止日晒雨淋。不得与有毒、有害的物品混合装运。装卸时应轻拿轻放。

  - 贮存

产品应存放在清洁、阴凉、干燥的库房内，离地离墙存放，其间距不得少于20cm。不得与有毒、有害的物品混合存放。包装箱叠放高度不宜超过6层。