Q/HCJNNNNNNNN

贵州省食品安全企业标准

Q/HCJN 0006S-2019

2019 - 12-01发布

2020- 01-01实施

贵州宏财聚农投资有限责任公司 发布

刺梨天然维生素C饮料

前 言

本标准根据GB/T1.1《标准化工作导则第一部份：标准化的结构和编写》，参照GB10789《饮料通则》、GB17325《食品工业用浓缩果蔬汁（浆）卫生标准》和《果汁和蔬菜汁类生产许可证审查细则》等相关标准编写。

本标准由贵州宏财聚农投资有限责任公司提出。

本标准起草单位：贵州宏财聚农投资有限责任公司、六盘水盈润科技服务有限公司。

本标准主要起草人：朱波、尚杰、邓仕奎、邹雷、龚孟、缪钢。

刺梨天然维生素C饮料

1  范围

本标准规定贵州宏财聚农投资有限责任公司刺梨天然维生素C饮料的定义、要求（含检验方法）、检验规则及标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于本公司以刺梨为原料，通过预处理、榨汁、澄清、调配（添加或不添加白砂糖、柠檬酸、山梨酸钾、三氯蔗糖等辅料）、灌装、封盖、杀菌等工序制成的刺梨天然维生素C饮料。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1  标准化工作导则

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 317  白砂糖

GB 1886.39  食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾

GB 1886.235  食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 4789.1  食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB 4789.2  食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 菌落群总数测定

GB 4789.3  食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 大肠杆菌群测定

GB 4789.4  食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.10  食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB 4789.15  食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 霉菌和酵母菌计数

GB 4789.21  食品微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验

GB 4789.26  食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 商业无菌检验

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.13  食品安全国家标准 食品中铜的测定

GB 5009.14  食品安全国家标准 食品中锌的测定

GB 5009.16  食品安全国家标准 食品中锡的测定

GB 5009.28  食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定

GB 5009.34  食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定

GB 5009.86  食品安全国家标准 食品中抗坏血酸的测定

GB 5009.90  食品安全国家标准 食品中铁的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 12143  饮料通用分析方法

GB/T 12456  食品中总酸的测定方法

GB 12695  食品安全国家标准 饮料生产卫生规范

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 17323  瓶装纯净饮用水标准

GB 22255  食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定

GB 25531  食品安全国家标准 食品添加剂 三氯蔗糖

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

原国家质量监督检验检疫总局2005年令第75号  定量包装商品计量监督管理办法

3  要求

3.1  原辅料

3.1.1  水

饮料用水应符合GB 17323的要求。

3.1.2  刺梨

应新鲜、成熟、无病虫害及霉烂的刺梨（Rosa roxburghii Tratt）果实。

3.1.3  白砂糖

应符合GB/T 317的要求。

3.1.4  三氯蔗糖

应符合GB 25531的要求。

3.1.5  柠檬酸

应符合GB 1886.235的要求。

3.1.6  山梨酸钾

应符合GB 1886.39的要求。

3.1.7  其他原辅料

应符合相应标准和有关规定。

3.2  感官指标

应符合表1的规定。

表1 感官指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色 泽 | 具有刺梨应有的色泽、呈淡黄色，久置后自稍许变深 | 取样品一瓶，将内容物置于50mL清洁的无色透明烧杯中，在自然光线下，观察色泽，鉴别气味，品尝滋味，检查有无异物。 |
| 滋味和气味 | 具有鲜刺梨固有的滋味和香气，酸甜适口，无苦涩味及异味，爽口 |  |
| 组织形态 | 液态、透明、无沉淀物，久放不会产生絮状沉淀 |  |
| 杂 质 | 无正常视力可见外来杂质 |  |

3.3  理化指标

应符合表2的规定

表2 理化指标

| 项 目 | 指 标 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 瓶装 | 罐装 |  |
| 可溶性固形物(20℃折光计法)/（%） | ≥5.0 |  | GB/T 12143 |
| 总酸（以柠檬酸计）/（%） | ≤0.6 |  | GB/T 12456 |
| 维生素C/（mg/100mL） | ≥50 |  | GB 5009.86 |
| 铅（以Pb计）/（mg/L） | ≤0.045 |  | GB 5009.12 |
| 锌（以Zn计）/(mg/ L) | —— | ≤5 | GB 5009.14 |
| 铁（以Fe计）/(mg/ L) | —— | ≤15 | GB 5009.90 |
| 锡（以Sn计）/(mg/ L) | —— | ≤150 | GB 5009.16 |
| 锌、铜、铁总和/ (mg/ L) | —— | ≤20 | GB 5009.14、GB 5009.13、GB 5009.90 |
| 山梨酸钾 /（g/kg） | ≤0.5 |  | GB 5009.28 |
| 二氧化硫残留量 /（g/kg） | 应符合GB 2760的规定 |  | GB 5009.34 |
| 三氯蔗糖/（g/kg) | ≤0.25 |  | GB 22255 |

3.4  微生物指标

3.4.1  罐装产品微生物指标应符合罐头食品商业无菌要求。按GB/T 4789.26规定的方法检验。

3.4.2  瓶装产品微生物指标应符合表3规定。

表3  微生物指标

| 项 目 | 采样方案a及限量 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 菌落总数/（CFU/mL） | 5 | 2 | 102 | 104 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群/（CFU/mL） | 5 | 2 | 1 | 10 | GB 4789.3中的平板计数法 |
| 霉菌/（CFU/mL） ≤ | 20 |  |  |  | GB 4789.15 |
| 酵母/（CFU/mL） ≤ | 20 |  |  |  |  |
| 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 按GB 29921的规定执行 |  |  |  | GB 4789.4、GB 4789.10第二法 |
| 样品的采样及处理按GB 4789.1 和 GB/T 4789.21执行 |  |  |  |  |  |

3.5  食品添加剂

应符合GB 2760的规定。

3.6  净含量

应符合国家《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。按JJF 1070规定的方法进行检验。

3.7  生产加工过程中的卫生要求

应符合GB 12695和GB 14881的规定。

4  检验规则

4.1  组批

同一原料、同一班次、同一规格的产品为一组批。

4.2  抽样

每批产品（抽样基数不得少于200瓶/罐）随机抽取18瓶（罐），其中12瓶（罐）用于检验、6瓶（罐）用于留样备查。

4.3  检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验

4.4  出厂检验

每批产品出厂前，应进行出厂检验。出厂检验项目有瓶装:净含量、感官要求、可溶性固体物、总酸、菌落总数、大肠菌群,罐装:净含量、感官要求、可溶性固体物、总酸、商业无菌。

4.5  型式检验

每半年进行一次，型式检验项目包括本标准中3.2～3.6规定的全部项目，有下列情况之一时，亦应进行型式检验：

- 新产品投产前；

- 原料、加工工艺或生产条件有较大变化时可能影响产品质量；

- 连续停产三个月以上，恢复生产时；

- 出厂检验与上次型式试验有差异时；

- 国家市场监督管理部门提出型式检验要求时。

4.6  判定规则

4.5.1  出厂检验项目或型式检验项目全部符合本标准判为合格品。

4.5.2  出厂检验项目或型式检验项目如有一项不符合本标准，应对备检样品进行不合格项的复验，判定结果应以复验结果为准。

4.5.3  微生物指标不合格不得进行复检。

5  标志、标签、包装、运输、贮存

5.1  标志、标签

产品包装应有明显标志，产品包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定，食品标签应符合GB 7718的规定、营养标签应符合GB 28050的规定。

5.2  包装

包装容器和材料，应符合相应的卫生标准和有关规定，封口严密，包装牢固。

5.3  运输

运输工具应清洁卫生、无异味、无污染，运输时应防止日晒、雨淋；不得与其他有毒、有害、易污染或影响产品质量的物品混运。装卸时轻放轻卸，防止重压。

5.4  贮存

产品应贮存在阴凉通风、干燥、无异味的库房中，不应与有碍食品安全、卫生的物品一起存放。