贵州省食品安全企业标准

Q/GZYF

Q/GZYF 0001-2019

特色米粉

2019-11-12发布

2019-11-22实施

贵州优粉食品有限公司发布

- 前    言

- 本标准依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》而制定。

- 本标准由贵州优粉食品有限公司提出、批准。

- 本标准起草单位：贵州优粉食品有限公司。

- 本标准主要起草人：唐德江。

特色米粉

  - 范围

本标准规定了特色米粉的术语和定义、技术要求（含检验方法）、检验规则及标签、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于贵州优粉食品有限公司生产的特色米粉。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191   包装储运图示标识

GB 1352    大豆

GB/T 1354  大米

GB 2760    食品安全国家标准 食品添加剂使用卫生标准

GB 2761    食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2762    食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 4789.1  食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB 4789.2  食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 菌落总数的测定

GB 4789.3  食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 大肠菌群的测定

GB 4789.4  食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.10 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB 4789.15  食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数

GB 5009.3  食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.227 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定

GB 5009.239 食品安全国家标准 食品酸度的测定

GB 7718    食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 10462绿豆

GB 14881   食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 28050   食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB 31637   食品安全国家标准 食用淀粉

JJF1070    定量包装商品净含量计量检验规则

国家质检总局（2005）75号令 定量包装商品计量监督管理办法

  - 术语和定义

3.1

特色米粉

以大米、食用淀粉、黄豆、绿豆、干蔬菜粉、粉碎杂粮粉等为主要原料，经配料、搅拌、熟化成型、冷却（冷冻）、包装、杀菌等工艺制作而成的米粉。

根据工艺及食用方法的不同，本标准的特色米粉分为：方便米粉（即食类）、湿米粉（非即食类）。

3.2

方便米粉

以大米、食用淀粉、黄豆、绿豆、干蔬菜粉、粉碎杂粮粉等为主要原料，经配料、搅拌、熟化成型、冷冻、包装、杀菌等工艺制作而成的免煮方便米粉(配有调味料包)，为即食类米粉。

3.3

湿米粉

以大米、食用淀粉、黄豆、绿豆、干蔬菜粉、粉碎杂粮粉等为主要原料，经配料、搅拌、熟化成型、冷却、包装、杀菌等工艺制作而成的需煮沸食用的米粉，为非即食类米粉。

3.4

调料包

米粉以外用于调味的可食用物料，如调味料、蔬菜、豆类、畜禽等加工制品。单独包装。

- 4  技术要求

- 4.1  原辅材料要求

4.1.1  大米应符合 GB/T 1354的规定。

4.1.2  食用淀粉应符合 GB 31637的规定。

4.1.3  黄豆应符合GB 1352的规定。

4.1.4  绿豆应符合GB/T 10462的规定。

4.1.5  干蔬菜粉、粉碎杂粮粉等其他原辅料应符合相应的产品标准或国家有关规定。

- 4.2  感官要求

应符合表1的规定。

- 表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色 泽 | 呈产品应有色泽，均匀一致，无返生变白现象，无杂色 | 将适量样品置于干净的白色瓷盘中，在自然光线下观察色泽和状态，检查有无杂质；用温开水漱口后，按标签明示的食用方法处理后，品其滋味，嗅其气味 |
| 状 态 | 圆条形，粗细基本均匀；组织细腻，有韧性；无霉斑 |  |
| 滋味及气味 | 具有该品种特有的滋味和气味，无霉味及无异味；不粘牙，不牙碜，柔软爽口 |  |
| 杂 质 | 无正常视力可见外来杂质 |  |

- 4.3  理化指标

应符合表2的规定。

表 2 理化指标

| 项 目 | 指 标 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 方便米粉 | 湿米粉 |  |
| 水分a/(g/100g) ≤ | 65.0 |  | GB 5009.3 |
| 酸度a/（0.1mol NaOH 碱液毫升数/10g）≤ | 2.0 |  | GB 5009.239 |
| 铅( 以Pb计) b /(mg/kg) ≤ | 0.5 | 0.2 | GB 5009.12 |
| 过氧化值（以脂肪计）c/(g/100g) ≤ | 0.25 | --- | GB 5009.227 |
| 注：a仅限米粉； b含调料包产品混合取样； c仅限含油脂的调料包。 |  |  |  |

- 4.4  微生物限量

应符合表3的规定。

| 表3 微生物限量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 采样方案a及限量 |  |  |  | 检验方法 |
|  | n | c | m | M |  |
| 菌落总数b/（CFU/g） | 5 | 2 | 10000 | 100000 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群b/（CFU/g） | 5 | 2 | 10 | 100 | GB 4789.3 平板计数法 |
| 霉菌b/（CFU/g) | 5 | 2 | 50 | 100 | GB 4789.15 |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0/25g | — | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌/（CFU/g） | 5 | 1 | 100 | 900 | GB 4789.10 第二法 |
| 注：a样品的采样和处理按GB 4789.1执行；有调料包产品需混合取样。 b 仅限即食类的方便米粉。 |  |  |  |  |  |

- 4.5  其他污染物限量

应符合GB 2762的规定。

- 4.6  真菌毒素限量

应符合GB 2761的规定。

- 4.7 食品添加剂

应符合GB 2760的规定。

- 4.8  净含量

应符合国家《定量包装商品计量监督管理办法》的规定；检验按JJF 1070规定的方法测定。

- 4.9  生产加工过程的卫生要求

应符合GB 14881的规定。

- 5   检验规则

- 5.1  组批

同一班次、同一品种、同一生产线的产品为一组批。

- 5.2  抽样

每批产品随机抽取12个独立包装（总量不少于1kg）。其中，2/3用作检验样品，1/3留样备用。

- 5.3  检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

- 5.3.1  出厂检验

每批产品出厂前，应进行出厂检验，出厂检验项目：感官、净含量、水分、酸度、菌落总数、大肠菌群为出厂检验项目。检验合格并附合格证的产品方可出厂。

- 5.3.2  型式检验

型式检验每半年进行一次，检验项目包括本标准4.2～4.8的全部要求及标签。有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）原料产地、加工工艺或生产设备有较大改变,可能影响产品质量时；

b）连续停产三个月以上，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

d)  国家市场监督管理总局等有关行政主管部门提出型式检验要求时。

- 5.4  判定规则

检验项目全部合格者，判定该批产品合格。当出现不符合本标准规定的项目时，应对备检样品进行不合格项的复验。判定结果应以复验结果为准。微生物指标不合格不得进行复检。

6   标签、标志、包装、运输和贮存

6.1  标签、标志

6.1.1 产品包装物上应有明显标志，且符合GB/T 191的规定。

6.1.2 预包装食品标签应符合GB 7718及GB 28050的规定。

6.1.3散装食品，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期以及生产经营者名称、地址、联系方式等内容。

6.1.4 食品标签应明示食用方法。

6.2  包装

产品应采用符合食品卫生要求的包装材料或容器进行包装，包装封口应严密。

6.3  运输

运输工具应清洁干燥，运输过程中，应防止挤压、暴晒、雨淋。不得与有毒，有异味的物品混装、混运。

6.4  贮存

产品应存放在清洁、卫生、阴凉、干燥的库房中。离地、离墙存放。不得与有毒、有害物品同库存放；应先进先出。